" В И Д Е О С К А Н "

ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

VS56.

МОСКВА

1999

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА.	3

2. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА VS56.	3

2.1 ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА VS56 (вариант VS56/1).	3

2.2. ПРОШИВКИ ПВМ.	4

2.2.1. ПРОШИВКА VV51.	5

2.2.2. ПРОШИВКА VV41.	5

2.2.3. ПРОШИВКА VV12.	5

3. ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА.	6

3.1. РАСПАЙКА КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА VS56	6

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОНТРОЛЛЕРА.	7

4.1 ПРОГРАММА VS56.EXE.	8

4.2 ПРОГРАММА VS56F.EXE.	9

4.3 ФАЙЛ CONFIG.VS	9

4.4. БИБЛИОТЕКА VS56.LIB.	10

4.4.1. ФУНКЦИИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОМ.	10

4.4.2.ФУНКЦИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЭВМ И КОНТРОЛЛЕРОМ.	12

4.4.3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ФАЙЛ VS56_LIB.H.	13

4.5. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ КОНТРОЛЛЕРА.	15

4.5.1. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЗАПИСИ.	15

4.5.2. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЧТЕНИЮ.	17

4.6. ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.	18

4.6.1. ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ VS56.LIB	18

4.6.2. ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТОВ	18

4.6.3. РАБОТА С ПРЕРЫВАНИЕМ IRQ5	21

4.6.4. ОБ УСТАНОВКЕ 2-Х КОНТРОЛЛЕРОВ В КОМПЬЮТЕР ОДНОВРЕМЕННО	21

5. СЧИТЫВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА	22

5.1. СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРА С ПОМОЩЬЮ ПРОШИВКИ KLUCH56.SPE.	22

5.2. СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРА ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО ОБРАЩЕНИЯ К ПОРТАМ.	22

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	23

Авторские права Ó1999г. ТОО СОбИ ВИДЕОСКАН

+ Россия 105835 Москва Красноказарменная ул. 13

(корпус Е) комн. Е619.

(  тел. (095) 362-77-83

mailto:mail@videoscan.ru

http://www.videoscan.ru

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА.

Контроллер предназначен для ввода телевизионных изображений в ЭВМ типа IBM PC/AT. Контроллер создан на основе современной элементной базы с применением программируеммых пользователем вентильных матриц.

Контроллер VS56 позволяет оцифровывать входной сигнал с различным разрешением. Гибкая архитектура контроллера позволяет менять рабочие параметры. Вместо телевизионного сигнала возможна обработка любого другого аналогового сигнала (включая сигналы с медленных сканирующих устройств).

Контроллер имеет следующие технические данные:

-обьем памяти - от 256К до 1М;

-разрешение при вводе со стандартного телесигнала - от 512*512 до 1024*512;

-время ввода для телесигнала - 40 мс;

-количество градаций уровня серого - 256;

-тактовая частота разложения - до 20 Мгц;

-входной видеомультиплексор на 4 входа;

-входная и выходная таблица перекодировки (Look up table) ;

-4 линии внешней синхронизации (запуск ввода по внешнему управляющему сигналу или внешняя синхронизация);

-4 выходных сигнала ТТЛ уровня;

-электронная регулировка уровня белого;

-возможность вывода изображения на цветной RGB монитор;

-возможность аппаратного прерывания IRQ5 по условиям определяемым пользователем;

-контроллер выполнен в виде платы совместимой с MICRO PC;

-возможность установки на контроллер уникального серийного номера (опция) для привязки математического обеспечения к конкретному контроллеру.

Все функции контроллера изменяются с помощью его перепрограммирования. Причем часть функций может перепрограммироваться пользователем , а часть определяется типом прошивки программируемой вентильной матрицы (ПВМ). Разработчики поставляют с контроллером требуемые пользователю варианты прошивки ПВМ. Количество и типы прошивок определяются типом ПВМ, используемой в конкретном контроллере, и потребностями заказчика.

В настоящее время существуют 2 варианта поставки контроллера VS56 :

Таблица 1

| Обозначение | Обьем памяти | Формат |
| --- | --- | --- |
| VS56/1 | 256K | 512*512 |
| VS56/2 | 1М | 1024*512 |

# 2. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА VS56.

## 2.1 ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА VS56 (вариант VS56/1).

Блок-схема контроллера представлена на рис 1.

Рис 1. Блок-схема контроллера VS56

Основной элемент в контроллере - ПВМ, в которую после включения питания необходимо загрузить прошивку. Загрузка осуществляется через обращение к портам контроллера.

Видео сигнал после мультиплексора попадает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). АЦП имеет электронную регулировку уровня белого , что позволяет подстраиваться под входной видеосигнал. Пределы регулировки от 0в. до 1.5в. Электронная регулировка представляет собой 6-ти разрядный ЦАП, который можно программировать. Значения можно менять от 0 до 63.

После оцифровки данные попадают во входной LUT, расположенный в корпусе АЦП, с организацией 256*8. Далее данные записываются в память.

Во время отсутствия ввода изображения в память (при выключенном вводе, или во время гасящего импульса) возможен программный доступ к информации в памяти контроллера со стороны центрального процессора машины. Гасящий импульс возникает 1 раз в течении каждого полукадра (20мс) и длится 4мс.

На контроллере установлены 4 програмно-доступных TTL входа, выполненых на микросхеме К1533ТЛ2 (триггер Шмитта) и 4 выхода на микросхеме с открытым коллектором К155ЛП9, допускающих ток до 40 ма (по 0).

Перед началом работы контроллер необходимо инициализировать. Инициализация должна включать в себя загрузку прошивки в ПВМ и программирование ПВМ и АЦП.

По желанию заказчика на контроллер может быть установлена дополнительная микросхема содержащая уникальный 48-ми битный серийный номер, что позволяет привязывать математическое обеспечение к конкретному контроллеру. Подробнее об этой возможности см. раздел 5.

Вариант VS56/2 отличается тем, что имеет 1М памяти.

## 2.2. ПРОШИВКИ ПВМ.

Прошивка определяет конкретные характеристики работы контроллера. Прошивки могут загружаться в контроллер в любой момент времени и любое число раз. Загрузка прошивки занимает около 80мс.

Все прошивки обеспечивают следующие общие возможности:

-время ввода изображения в контроллер - 40мс;

-возможность ввода по любому из 4-х каналов;

-4 входа ТТЛ уровня;

-4 выходных сигнала ТТЛ уровня, выполненых на микросхеме К155ЛП9 (открытый коллектор с допустимым током нагрузки по 0в - 40ма).

Прошивки хранятся в файлах с расширением .SPE.

Необходимо знать, что никакие изменения в этих файлах недопустимы т.к. это может вывести контроллер из строя.

### 2.2.1. ПРОШИВКА VV51.

Прошивка VV51 предназначена для всех вариантов контроллера и обеспечивает следующие возможности:

-ввод изображения с источника стандартного телевизионного сигнала (телекамеры или видеомагнитофона) с разрешением 512*512 точек;

-частота оцифровки 14.5 Мгц;

-ввод изображения производится с квадратными пикселями;

-возможность использования 4-мя страницами изображения (при наличии 1М памяти на контроллере);

-возможность аппаратного прерывания IRQ5 по условиям определяемым пользователем.

Прошивка храниться в файле с именем VV51.SPE.

### 2.2.2. ПРОШИВКА VV41.

Прошивка VV41 предназначена для всех вариантов контроллера и обеспечивает следующие возможности:

-ввод изображения с источника стандартного телевизионного сигнала (телекамеры или видеомагнитофона) с разрешением 512*512 точек;

-частота оцифровки 9.66 Мгц;

-возможность использования 4-мя страницами изображения (при наличии 1М памяти на контроллере).

Прошивка храниться в файле с именем VV41.SPE.

### 2.2.3. ПРОШИВКА VV12.

Прошивка VV12 предназначена для всех вариантов контроллера и обеспечивает следующие возможности:

-ввод изображения с источника стандартного телевизионного сигнала (телекамеры или видеомагнитофона) с разрешением 512*512 точек;

-частота оцифровки 11.6 Мгц;

-возможность использования 4-мя страницами изображения (при наличии 1М памяти на контроллере).

Прошивка храниться в файле с именем VV12.SPE.

# 3. ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА.

Контроллер вставляется в любое свободное гнездо IBM PC AT. К разьемам расположенным на задней панели контроллера подключаются кабельные жгуты, которые является переходниками для соединения с источниками телевизионного сигнала и телемонитором.

Внимание!

Перед подключением к ЭВМ телекамеры и монитора

корпуса ЭВМ, телекамеры и монитора необходимо

соединить общим проводом.

Подключение контроллера показано на рис. 2 и 3.

Потребление контроллера VS56:

+5в - 0.3 А.

Пользователь может выбрать адресное пространство портов в котором может работать контроллер. Выбор производится с помощью перемычки Е1 (см. рис. 2). При установленной перемычке используются адреса 0х320-0х33f, а при снятой 0х300-0х31f.

Рис.2. Вид контроллера VS56.

При возникновении проблем с установкой контроллера в компьютер следует обращаться к фирме-разработчику за консультацией.

## 3.1. РАСПАЙКА КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА VS56

Контроллер может выводить и вводить информацию через 2 разьема:

- разьем 25 ног типа D-SUB расположенный на торце платы;

- разьем 20 ног расположеннй в углу платы.

Расписание ног разьемов представленно в табл. 2.

Таблица 2.

| Сигнал | 25 конт. разьем | 20 конт. разьем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход видео 0 | 1 | 3 |  |
| Вход видео 1 | 14 | 6 |  |
| Вход видео 2 | 2 | 5 |  |
| Вход видео 3 | 15 | 1 |  |
| Земля | 3 | 17, 19 | Земля для видео входов* и выходов на монитор |
| Выход монитор R | 4 | - | Только для VS56/2 |
| Выход монитор G | 17 | - | Только для VS56/2 |
| Выход монитор B | 5 | - | Только для VS56/2 |
| Земля | 18 | - |  |
| TTL вход 1 | 7 | 10 |  |
| TTL вход 2 | 20 | 12 |  |
| TTL вход 3 | 8 | 11 |  |
| TTL вход 4 | 21 | 15 |  |
| Выход "40ма" 1 | 9 | 13 |  |
| Выход "40ма" 2 | 22 | 16 |  |
| Выход "40ма" 3 | 10 | 14 |  |
| Выход "40ма" 4 | 23 | 18 |  |
| Выход +12в | 13 | 20 |  |
| Вход "внеший clock" | 19 | - | Для плат "Тандем56" |
| Земля | 6 | - | Для сигнала "внешний clock" |
| Земля | 11, 12 | 2, 4, 8 | Земля для TTL входов-выходов* |

* Все сигналы "Земля" обьеденины на контроллере, однако для обеспечения качественой работы АЦП необходимо соблюдать указанное назначения сигналов.

# 4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОНТРОЛЛЕРА.

Пользователь может работать с контроллером VS56 с помощью различных программных средств:

-программы VS56.EXE, позволяющей выполнять ряд простейших операций: инициализировать контроллер, ввести изображение, записать его на диск, считать изображение с диска;

-программы VS56F.EXE, позволяющей записать изображение в файл ;

-собственное программное обеспечение пользователя, которое можно разработать на основе информации по программированию контроллера.

При работе с программами VS56.EXE и VS56F.EXE в текущей директории должен находится файл CONFIG.VS, который указывает программному обеспечению тип используемого контроллера, адреса рабочей области портов, тип прошивки.

## 4.1 ПРОГРАММА VS56.EXE.

Для работы программы VS56.EXE требуется IBM PC AT c 640к памяти.

VS56.EXE представляет собой простейшую программу позволяющую проверить работоспособность контроллера VS56, правильность установки в ЭВМ и присоединения к источнику телевизионного сигнала, а также ввести изображение, записать его на диск, считать с диска и т.д.

Программа вызывается командой VS56.EXE. После успешного начала работы появляется сообщение ===>>> .

Для получение списка команд программы необходимо нажать клавишу ВК (или пробел). Появляется следующий список:

1-выход в DOS

2-инициализация платы

3-ввод постоянный

4-ввод одиночный

5-пеpеключение канала

6-электpонные pегулиpовки

7-запись на диск

8-чтение с диска

Теперь можно выбрать соответствующую команду.

Если контроллер не был инициализирован ранее, первой командой должна быть "2". Если после этого появится сообщение "мало памяти" необходимо убрать резидентные программы , которые занимают много оперативной памяти. Если появиться сообщение "нет файла *.SPE", необходимо поместить указанный файл в директорию, где находится программа VS56.EXE. Если появится сообщение "ошибка в файле CONFIG.VS" необходимо проверить наличие и правильность содержания файла CONFIG.VS (о содержании файла см. раздел 4.3). Если появится сообщение "нет платы VS56" необходимо проверить правильность установки контроллера в ЭВМ.

По команде "3" осуществляется постоянный ввод изображения в память контроллера с показом его на дисплее компьютера. При этом дисплей переводится в графический режим с разрешением 640*480*256. Следует учитывать,что для показа изображения в этом режиме необходимо чтобы графический адаптер выполнял требования стандарта VESA при работе в графических режимах SVGA. Программа сама определяет возможность работы графического адаптера в этом режиме и если выясняется невозможность этого, осуществляет только ввод изображения в контроллер без показа его на дисплее. Выход из режима непрерывного ввода - по нажатию любой клавиши. При отсутствии телевизионного сигнала появится сообщение "нет телесигнала".

По команде "4" осуществляется однократный ввод изображения.

Используя команду "5" можно сменить номер используемого для ввода телевизионного канала (0-3).

Используя команду "6" можно управлять электронной регулировкой уровня белого на АЦП с помощью клавиш "Q" и "W". Выход из режима - Esc.

Используя команду "7" можно записать изображение на диск. Формат записи - растровый 512*512 так что изображение записывается в 256К файл.

Используя команду "8" можно прочитать изображение из файла в контроллер.

## 4.2 ПРОГРАММА VS56F.EXE.

Для работы программы VS56F.EXE требуется IBM PC AT c 640к памяти.

VS56F.EXE представляет собой простейшую программу, которая инициализирует контроллер VS56 прошивкой указанной в файле CONFIG.VS, вводит изображение, и записывает его в файл.

Пpогpамма вызывается командной стpокой:

VS56F <file name> <channel number> <high ref.>

где:

<file name> указывает путь и имя под которым будет записан файл с изображением. Формат записи - растровый 512*512 так что изображение записывается в 256К файл;

channel number - номеp канала ввода АЦП (0-3);

high ref. - электpонная pегулиpовка уpовня белого (0-63).

По умолчанию:

file name - vs56.im;

channel number - 0 ;

high ref. - 63.

Возврат программы:

0-программа выполнена успешно;

1-мало памяти (требуется около 8К свободной памяти в ОЗУ для выполнения программы);

2-нет файла *.SPE;

3-ошибка в имени файла или пути;

4-нет платы VS56;

5-нет файла CONFIG.VS или ошибка в этом файле;

6-нет телесигнала.

## 4.3 ФАЙЛ CONFIG.VS

Файл CONFIG.VS предназначен для обеспечения работы программ VS56.EXE и VS56F.EXE. Файл содержит информацию о типе используемого контроллера, области портов, типе прошивки. Файл может быть создан и отредактирован любым текстовым редактором.

Описание значащих байтов файла:

1 - тип контроллера

6 - VS56;

2 - прошивка контроллера VS56

5 - VV51.SPE.

4 - VV41.SPE.

2 - VV12.SPE.

3 - вариант платы VS56

1 - VS56/1

2 - VS56/2

4 - базовый адрес портов

0 - 0х300

2 - 0х320

5 - должен быть установлен "м".

Пример файла:

6510м - контроллер VS56/1, прошивка VV51.SPE.

## 4.4. БИБЛИОТЕКА VS56.LIB.

Библиотека VS56.LIB содержит подпрограммы для общения с контроллером VS56. Библиотека состоит из набора программ написанных на языке Си и на ассемблере. Все программы оттранслированы для модели памяти large.

Библиотека поставляется в варианте для Microsoft C (Транслятор Си - Microsoft QuickC 2.01. Транслятор acceмблера - Microsoft QuickC 2.01).

Дополнительно имеется файл VS56_LIB.H который следует включать в пользовательскую программу, и который содержит описание глобальных переменных, используемых в библиотеке и прототипы функций.

Ниже представлен список функций имеющихся в библиотеке.

Функции можно разделить на 2 группы:

-функции инициализации и управления контроллером;

-функции обмена информацией между ЭВМ и контроллером.

### 4.4.1. ФУНКЦИИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОМ.

______________________________________________________________________

Функция:

int initVs56(char *name);

Описание:

Функция осуществляет инициализацию контроллера прошивкой name (подробнее о прошивках см. раздел 2.2). Кроме этого инициализируются все устройства контроллера. Инициализация происходит со следующими параметрами:

-рабочая страница - 0-ая;

-канал ввода - 0-ой;

-уровень белого 63;

-входной LUT программируются линейно.

Возврат:

0-если инициализация прошла успешно

1-мало памяти (на время выполнения этой функции требуется 8К свободной памяти в ОЗУ)

2-в текущей директории нет файла *.SPE

3-нет контроллера VS56.

______________________________________________________________________

Функция:

int readConfigVs56();

Описание:

Функция осуществляет чтение файла CONFIG.VS из текущей директории и устанавливает значения следующих глобальных переменных в соответствие с прочитанной информацией:

- base_port_56 - базовый адрес портов;

- ver_board_56 - вариант контроллера;

- num_ver_56 - прошивка.

Возврат:

0-если чтение прошло успешно

1-в текущей директории нет файла CONFIG.VS

2-ошибка в содержании файла CONFIG.VS.

______________________________________________________________________

Функция:

initLutIn56(unsigned char *tabl);

Описание:

Функция осуществляет инициализацию входного LUT. Таблица значений (256 8-ми битных чисел) должна быть расположена по указателю tabl.

______________________________________________________________________

Функция:

setElRef56(unsigned char high)

Описание:

Функция производит установку электронной регулировки -  уровня белого high. Значение  high должно находиться в пределе 0-63. Меньшее значение соответствует меньшему напряжению.

______________________________________________________________________

Функция:

setChannel56(unsigned char channel);

Описание:

Функция переключает канал ввода изображения channel (0-3).

______________________________________________________________________

Функция:

int inputFrame56();

Описание:

Функция вводит изображение с телекамеры на текущую страницу экрана. При этом глобальная переменная flag_wait указывает функции inputFrame56() время ожидания телевизионного сигнала. Если flag_wait_56=1 то функция ожидает телесигнал около 100мс и если сигнала нет то возвращает 1. При обнаружении сигнала возвращается 0.

Если flag_wait_56=0 то функция будет ждать видеосигнал до тех пор пока он не появится. Необходимо учитывать, что при flag_wait_56=1 время выполнения  функции увеличивается на 100мс по сравнению с flag_wait_56=0 (при условии наличия телевизионного сигнала).

Начальное положение переменной - flag_wait_56=1.

Возврат:

0-успешное выполнение;

1-нет телесигнала от внешнего источника (при flag_wait_56=1).

### 4.4.2.ФУНКЦИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЭВМ И КОНТРОЛЛЕРОМ.

______________________________________________________________________

Функция:

saveImgDisk56(char *name);

Описание:

Функция записывает изображение в файл под именем name. Необходимо знать что при отсутствии свободного места на диске файл не будет записан.

Возврат:

0-успешное завершение;

1-ошибка в имени файла или пути.

______________________________________________________________________

Функция:

loadImgDisk56(char *name);

Описание:

Функция читает и выводит на текущую страницу экрана изображение из файла под именем name.

Возврат:

0-успешное завершение;

1-ошибка в имени файла или пути.

______________________________________________________________________

Функция:

saveImg512Line56(unsigned char *buffer);

Описание:

Функция перекачивает 512 байт из текущей строки экрана контроллера в буфер памяти ЭВМ по указателю buffer. Обьем буфера должен быть не менее 512 байт.

______________________________________________________________________

Функция:

loadImg512Line56(unsigned char *buffer);

Описание:

Функция перекачивает 512 байт из буфера памяти ЭВМ по указателю buffer в текущую строку экрана контроллера. Обьем буфера должен быть не менее 512 байт.

### 4.4.3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ФАЙЛ VS56_LIB.H.

В библиотеке VS56.LIB используется ряд глобальных переменных которые пользователь может применять для получения информации о текущем состоянии системы и для управления режимом работы некоторых функций. В библиотеке используются следующие глобальные переменные:

______________________________________________________________________

unsigned int num_ver_56=0;

Назначение:

Переменная описывает состояние и версию прошивки ПВМ.

num_ver_56=0 при непрошитой ПВМ.

num_ver_56=0x51 при прошивке VV51 (подробнее о прошивках см. раздел 2.2).

______________________________________________________________________

unsigned char ref_hi_56=63;

unsigned char ref_lo_56=0;

Назначение:

Переменная описывает текущее состояние регистров электронных регулировок.

ref_hi_56 - регистр уровня белого.

ref_lo_56 - регистр уровня черного.

______________________________________________________________________

unsigned char num_channel_56=0;

Назначение:

Переменная описывает номер канала мультиплексора, подключенного к вводу.

______________________________________________________________________

unsigned int flag_wait_56=1

Назначение:

Переменная flag_wait указывает функции inputFrame56() время ожидания телевизионного сигнала. Если flag_wait_56=1 то функция ожидает телесигнал около 100мс и если сигнала нет то возвращает 1. При обнаружении сигнала возвращается 0.

Если flag_wait_56=0 то функция будет ждать видеосигнал до тех пор пока он не появится. Необходимо учитывать, что при flag_wait_56=1 время выполнения  функции увеличивается на 100мс по сравнению с flag_wait_56=0 (при условии наличия телевизионного сигнала).

Начальное положение переменной - flag_wait_56=1.

flag_wait_56 переменная которая может меняться пользователем.

______________________________________________________________________

unsigned int base_port_56=0x300;

Назначение:

Переменная описывает базовый адрес портов.

base_port_56=0x300 для 0x300

base_port_56=0x320 для 0x320

base_port_56 - переменная которая может меняться пользователем.

При изменении этой переменной необходимо установить или удалить перемычку Е1 расположенный на контроллере (см. раздел 3).

______________________________________________________________________

unsigned int ver_board_56=1;

Назначение:

Переменная указывает функциям библиотеки вариант контроллера.

ver_board_56=1 для варианта VS56/1

ver_board_56=2 для варианта VS56/2

ver_board_56 - переменная которая должна устанавливаться пользователем, если он использует контроллер отличный от VS56/1.

______________________________________________________________________

unsigned int dan_56=0x0;

unsigned int page_56=0x1;

unsigned int reset_line_56=0x2;

unsigned int inc_line_56=0x3;

unsigned int write_56=0x4;

unsigned int mask_irq5_56=0x5;

unsigned int out_56=0x6;

unsigned int adc_adr_56=0x10;

unsigned int adc_lut_56=0x11;

unsigned int adc_command_56=0x12;

unsigned int xil_set_56=0x18;

unsigned int xil_reset_56=0x1a;

unsigned int xil_dan_56=0x1c;

unsigned int dan_read_56=0;

unsigned int rs_read_56=1;

unsigned int ds_read_56=2;

Назначение:

Переменные указывают адреса портов различных устройств контроллера.

dan_56 - регистр данных по записи;

page_56 - регистр страниц;

reset_line_56 - регистр сброса счетчика строк;

inc_line_56 - регистр инкремента счетчика строк;

write_56 - регистр управления вводом изображения;

mask_irq5_56 - регистр маски разрешения прерывания IRQ5;

out_56 - регистр управления выводом TTL уровней;

adc_adr_56 - регистр адреса входного LUT.

adc_lut_56 - регистр данных входного LUT.

adc_command_56 - коммандный регистр АЦП.

xil_reset_56 - регистр сброса ПВМ для перепрограмирования.

xil_set_56 - регистр установки ПВМ для перепрограмирования.

xil_dan_56 - регистр записи данных в ПВМ при перепрограмировании.

dan_read_56 - регистр данных по чтению;

rs_read_56 - регистр состояния контроллера;

ds_read_56 - регистр состояния входа/выхода микросхемы DS2401.

Физический номер порта вычисляется сложением адреса порта с базовым адресом портов.

В состав библиотеки входит файл VS56_LIB.H который следует включать в пользовательскую программу и который содержит описание глобальных переменных, используемых в библиотеке и прототипы функций.

## 4.5. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ КОНТРОЛЛЕРА.

С точки зрения программиста контроллер представляет собой несколько внешних портов в области 0x300-0x31F или 0х320-0х33F (Hex).

Все порты контроллера имеют байтовую организацию и пользователю необходимо осуществлять запись и чтение портов только байтным форматом.

### 4.5.1. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЗАПИСИ.

______________________________________________________________________

0x300 или 0x320 = (dan_56+base_port_56)

- регистр данных имеет 8 бит и позволяет записывать данные в экранную память конроллера на текущую строку. После каждой записи производится инкремент счетчика столбцов. После 512 обращений счетчик столбцов возвращается к 0-ому столбцу. Автоматического инкремента строк при этом не происходит. Подробнее о процедуре чтения/записи данных в экранную память см. раздел 4.6.2.

______________________________________________________________________

0x301 или 0х321 = (page_56+base_port_56)

- регистр страниц имеет 2 значащих бита, которые переключают дополнительные страницы экранной памяти. Регистр есть только в варианте VS56/2.

______________________________________________________________________

0x302 или 0x322 = (reset_line_56+base_port_56)

- регистр сброса счетчика строк. При записи любых данных в этот порт происходит обнуление счетчика строк и счетчика столбцов, после чего в случае чтения/записи в экранную память регистры данных будут адресоваться к 0-ому столбцу в 0-ой строке.

______________________________________________________________________

0x303 или 0x323 = (inc_line_56+base_port_56)

- регистр инкремента счетчика строк. При записи любых даных в этот порт производится инкремент счетчика строк и обнуление счетчика столбцов.

______________________________________________________________________

0x304 или 0x324 = (write_56+base_port_56)

- регистр управления. В регистре 2 значащих бита:

0-ой бит - управление вводом изображения. При записи 1 производиться ввод 1 кадра изображения;

2-ой бит - управление выдачей сигнала на DS2401 для чтения уникального серийного номера. При записи 0 на DS2401 выдается высокий уровень, а при записи 1 - низкий.

______________________________________________________________________

0x305 или 0x325 = (mask_irq5_56+base_port_56)

- регистр маски разрешения прерывания IRQ5. Имеет 6 значащих битов. При записи 1 контроллер начинает производить прерывание IRQ5 при соответствующих условиях. Возможно 6 источников прервания:

0-ой бит - положительный фронт на линии TTL вход 1;

1-ый бит - положительный фронт на линии TTL вход 2;

2-ый бит - положительный фронт на линии TTL вход 3;

3-ый бит - положительный фронт на линии TTL вход 4;

4-ый бит - кадровый импульс;

5-ый бит - окончание ввода изображения.

Запись любого значения в этот порт снимает сигнал "IRQ5" на шине компьютера. В случае возникновения прерывания пользователь должен прочитать 0х301 (0х321) порт для определения источника прерывания (если разрешено несколько источников).

______________________________________________________________________

0x306 или 0x326 = (out_56+base_port_56)

- регистр управления выводом TTL уровней. В этом регистре задействовано 4 младших бита, которые и выводят информацию на TTL выходы. При записи нулей в этот порт выводится 1, а при записи 1 выводятся 0.

______________________________________________________________________

0х310 или 0х330 = (adc_adr_56+base_port_56)

регистр адреса входного LUT.

0х311 или 0х331 = (adc_lut_56+base_port_56)

регистр данных входного LUT.

0х312 или 0х332 = (adc_command_56+base_port_56)

коммандный регистр АЦП.

______________________________________________________________________

0х31a или 0х33a = (xil_reset_56+base_port_56)

регистр сброса ПВМ для перепрограмирования. При обращении в этот порт (запись любого значения по этому адресу) ПВМ переходит в режим очистка от старой прошивки. Этот режим продолжается около 400мкс.

0х318 или 0х338 = (xil_set_56+base_port_56)

регистр установки ПВМ для перепрограмирования. После обращения в порт xil_reset_56 через 5 мкс необходимо обратится в xil_set_56 для перевода ПВМ в режим загрузки новой прошивки, которую можно начинать через 400 мкс после обращения в xil_set_56.

0х31с или 0х33с = (xil_dan_56+base_port_56)

регистр записи данных в ПВМ при перепрограмировании. После обращения в порты xil_reset_56 и xil_set_56 и выдержки необходимой паузы в ПВМ можно начать загрузку новой прошивки. Это осуществляется записью в порт xil_dan_56 данных из файла *.SPE . Данные располагаются в 0-м бите порта. Упаковка данных в файле *.SPE cделана таким образом, что при загрузке первым посылается младший бит байта , затем 1-ый бит, затем 2-ой и т. д. Всего необходимо последовательно загрузить 3853 байта (30824 бита), а затем загрузить еще 1 байт c содержанием 0хff. Пользователю следует очень внимательно отнестись к разработке и отладке программы загрузки в ПВМ т.к. при ошибках в этой программе может произойти выход ПВМ из строя. Если после попытки загрузки прошивки в ПВМ пользователь видит, что контроллер неработает, необходимо сразу же выключить питание компьютера.

### 4.5.2. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЧТЕНИЮ.

______________________________________________________________________

0х300 или 0х320 = (dan_read_56+base_port_56 )

- регистр данных имеет 8 бит и позволяет считывать данные из экранной памяти конроллера в компьютер. После каждого чтения производится инкремент счетчика столбцов. После 512 обращений счетчик столбцов возвращается к 0-ому столбцу. Автоматического инкремента строк при этом не происходит. Подробнее о процедуре чтения/записи данных в экранную память см. раздел 4.6.2.

______________________________________________________________________

0х301 или 0х321 = (rs_read_56+base_port_56 )

регистр состояния контроллера. Задействовано 8 бит:

0 бит- флаг кадрового импульса (КИ)

0-нет КИ

1-идет КИ

1 бит-номер полукадра (НПК)

0-идет четный полукадр

1-идет нечетный полукадр

2 бит- флаг кадрового гасящего импульса (КГИ)

0-идет КГИ

1-нет КГИ

3 бит- флаг процесса ввода изображения

0-ввода нет

1-идет ввод

4 бит-входной сигнал TTL вход 1

5 бит-входной сигнал TTL вход 2

6 бит-входной сигнал TTL вход 3

7 бит-входной сигнал TTL вход 4

Временные соотношения некоторых сигналов представлены на рис 3.

Рис 3. Временные соотношения сигналов.

______________________________________________________________________

0х302 или 0х322 = (ds_read_56+base_port_56 )

регистр чтения состояния на DS2401. Задействован 1 младший бит, который при чтении соответствует логическому уровню на входе/выходе микросхемы DS2401. Используется для чтения уникального серийного номера этой микросхемы.

## 4.6. ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.

### 4.6.1. ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ VS56.LIB

В качестве примера использования библиотеки VS56.LIB на дискетке представлен исходный файл программы VS56.EXE VS56.C.

### 4.6.2. ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТОВ

Програмирование контроллера с через обращения к портам контроллера поясняется рядом примеров. Кроме этого на дискетке поставляется исходный текст библиотеки VS56.LIB (файлы СOMMON56.C, INXIL56.C и ASM56.ASM).

Програмирование входного LUT

Необходимо произвести следующую последовательность действий:

a). вывести адрес в порт adc_adr_56;

б). вывести значение данных R LUT в порт adc_lut_56;

в). повторить операции пунктов а-б для другого адреса LUT ( до 255 );

Пример на С ( LUT програмируется линейно):

int i;

for(i=0;i<256;i++)

{		outp(base_port_56+adc_adr_56,i);

outp(base_port_56+adc_lut_56,i);

}

Програмирование значений уровня белого (для АЦП).

Пример программы на С ( исходный текст функции setElRef56 библиотеки VS56.LIB ):

setElRef56(unsigned char high)

{	high &= 0x3f;

outp(base_port_56+adc_adr_56,0);

outp(base_port_56+adc_lut_56,0);

outp(base_port_56+adc_command_56,high<<2);

outp(base_port_56+adc_lut_56,0);

outp(base_port_56+adc_command_56,0);

outp(base_port_56+adc_adr_56,0);

}

Переключение входного канала АЦП.

Переключение канала производится засылкой следующих значений (HEX) в порт adc_command_56 :

0xc - для канала 0;

0x5c - для канала 1;

0xсc - для канала 2;

0xfc - для канала 3;

Ввод изображения в контроллер.

Необходимо произвести следующую последовательность действий:

a). начать ввод:

- дождаться переключения номера полукадра с 0 в 1 (1-ой бит порта rs_read_56);

- вывести 1 в порт write_56;

б). прекратить ввод:

- дождаться появления 0 в 4-ом бите порта rs_read_56;

- вывести 0 в порт write_56 ;

Пример на С:

inputFrame56()

{

waitSwitchNpk56();

outp(base_port_56+write_56,1);

while((8 & inp(base_port_56+rs_read_56)) !=0)

;

outp(base_port_56+write_56,0);

return(0);

}

waitSwitchNpk56()

{

int a;

a=2 & inp(base_port_56+rs_read_56);

while(a == (2 & inp(base_port_56+rs_read_56)))

;

}

Чтение/запись изображения с видеопамяти.

Изображение хранится в видеопамяти контроллера и пользователь имеет доступ к ней через порты dan_56 (по записи) и dan_read_56 (по чтению). В ПВМ имеются раздельные счетчики строк и столбцов, которые перед началом обмена необходимо обнулить. Обнуление производиться записью в порт reset_line_56.

При чтении/записи регистров данных происходит автоматический инкримент счетчика столбцов. После считывания/записи 512 байт необходимо инкриментировать счетчик строк, что производится записью в порт inc_line_56. Пример программы считывающей кадр в буфер представлен ниже:

unsigned char *buffer;

mov_buf()

{

int i,j;

outp(base_port_56+reset_line_56,0);

for(i=0;i<512;i++)

{

for(j=0;j<512;j++)

*(buffer+i*512L+j)=inp(base_port_56+dan_read_56);

outp(base_port_56+inc_line_56,0);

}

}

Загрузка прошивки в ПВМ

Пользователю следует очень внимательно отнестись к разработке и отладке программы загрузки в ПВМ т.к. при ошибках в этой программе может произойти выход ПВМ из строя. Если после попытки загрузки прошивки в ПВМ пользователь видит, что контроллер неработает, необходимо сразу же выключить питание компьютера.

Необходимо проихвести следующую последовательность действий:

а). Произвести сброс ПВМ для чего необходимо:

- проивести запись в порт xil_reset_56;

- выждать паузу не менее 5 мкс;

- проивести запись в порт xil_set_56;

- выждать паузу не менее 400мкс.

б). Загружать программу в ПВМ для чего необходимо последовательно производить запись битов из файла *.SPE в порт xil_dan_56. Загружаймый бит должен находится в 0-ом бите. Упаковка данных в файле *.SPE cделана таким образом, что при загрузке первым посылается младший бит байта , затем 1-ый бит, затем 2-ой и т. д. Всего необходимо последовательно загрузить 3853 байта (30824 бита), а затем загрузить еще 1 байт c содержанием 0хff. Ниже представленна программа для инициализации:

unsigned char buf_xil56[3853];  //  буфер с содержимым файла *.SPE

initVs56(char *name)

{

int i;

reset_xil56();

for(i=0;i<3853;i++)

writeXilinx56(buf_xil56[i]);

writeXilinx56(0xff);

}

writeXilinx56(unsigned char var)

{

int i;

for(i=0;i<8;i++)

outp(base_port_56+xil_dan_56,var>>i);

}

reset_xil56()

{

outp(base_port_56+xil_reset_56,0);

pause_x(10);

outp(base_port_56+xil_set_56,0);

pause_x(10000);

}

pause_x(int i)

{

for(i=0;i<10000;i++)

{

i++;

i--;

}

}

### 4.6.3. РАБОТА С ПРЕРЫВАНИЕМ IRQ5

При работе контороллер может вызывать прерывание IRQ5 по условиям определяемым пользователем. Для работы с прерыванием необходимо выполнять следующие правила:

- для разрешения прерывания необходимо записать в порт mask_irq5_56 маску разрешающую прерывания по отдельным каналам (см. описание порта);

- для разрешения обработки прерывания контроллером машины необходимо записать маску разрешающую прерывание IRQ5 (в порт 0х21);

- при обработке прерывания для разрешения следующего прерывания необходимо еще раз записать маску в порт mask_irq5_56 и записать 0х20 в порт 0х20;

- для определения, какой из нескольких разрешенных источников прерывания вызвал его, необходимо прочитать содержимое порта rs_read_56.

### 4.6.4. ОБ УСТАНОВКЕ 2-Х КОНТРОЛЛЕРОВ В КОМПЬЮТЕР ОДНОВРЕМЕННО

Существует техническая возможность установить в компьютер одновременно 2 контроллера VS56. При этом необходимо соблюдать следующие правила:

- один контроллер необходимо настроить на порты 0х300, другой на 0х320 (см. раздел 3);

- нельзя использовать библиотеку VS56.LIB в обьектной форме для програмирование работы системы из 2-х контроллеров. Програмирование пользователю следует проводить на уровне портов и адресов VS56.

# 5. СЧИТЫВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА

По желанию заказчика на контроллер можер быть установлена дополнительная микросхема (производства фирмы DALLAS semiconductor) содержащая уникальный 48-ми битный серийный номер, что позволяет привязывать математическое обеспечение к конкретному контроллеру. Фирма -изготовитель микросхемы гарантирует невозможность повторения этого номера в своих изделиях.

Считать этот номер можно 2-мя разными способами:

- используя специальную прошивку KLUCH56.SPE;

- используя прямое обращение к портам контроллера.

## 5.1. СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРА С ПОМОЩЬЮ ПРОШИВКИ KLUCH56.SPE.

Для считывания номера контроллер необходимо инициализировать прошивкой KLUCH56.SPE. Процесс чтения состоит из следующих фаз:

а. инициалиция прошивкой KLUCH56.SPE;

б. формирование сигнала RESET на микросхему номера;

в. формирование сигнала "чтение кода";

г. чтение серийного номера.

При чтении информации из микросхемы считывается 8 байт :

- 1 байт содержащий информацию "код устройства", это значение всегда равно 1;

- 6 байтный серийный номер устройства;

- 1 байт контрольной суммы.

Программа чтения серийного номера представлена в виде исходников в файле kluch56.c. В оттранслированном виде программа KLUCH56.EXE позволяет инициализировать контроллер и распечатать серийный номер. При разработке собственных программ следует обращать внимание на то, что инициализация контроллера для чтения номера производится не программой initVs56("name"), а специальной функцией initKluch56(). В процессе чтения серийного номера прекращается регенерация памяти экранного буфера и изображения хранимые на контроллере могут быть испорчены.

Процесс чтения (без времени инициализации контроллера) занимает 15-20 мс.

После чтения серийного номера необходимо вновь инициализировать контроллер рабочей прошивкой.

## 5.2. СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРА ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО ОБРАЩЕНИЯ К ПОРТАМ.

Прошивка VV51 предоставляет опытным пользователям возможность прямого обращения к линии чтения/записи микросхемы DS2401.

Для работы в этом режиме необходимо знать технические данные на микросхему DS2401 и порядок обмена по последовательному однопроводному интерфейсу с ней.

Для вывода информации используется 2-ой бит 0х304 (0х324) порта. При записи 0 на DS2401 выдается высокий уровень, а при записи 1 - низкий. Для чтения информации используется 0-ой бит 0х302 (0х322) порта.

# 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствие видеосигнала на входе или выходе контроллера из-за обрыва в кабеле. При появлении признаков этого необходимо прозвонить кабель.

Конфликт контролера с другими дополнительными устройствами ЭВМ по используемым портам и прерыванию IRQ5. В этом случае возможна неправильная инициализация VS56 или зависание при работе. Следует переменить область портов контроллера на другую (см. раздел 3 настоящего описания) и проверить используется ли прерывание IRQ5 другими устройствами.

Регулярные помехи на введеном изображении говорят о возможности электромагнитных помех со стороны дисплея ЭВМ или некачественого источника питания компьютера.