" В И Д Е О С К А Н "

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОШИВОК

VS56.

МОСКВА

1997

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3

2.2. ПРОШИВКИ ПВМ.	3

2.2.1. ПРОШИВКА VV52.	3

2.2.2. ПРОШИВКА VV61.	3

2.2.3. ПРОШИВКА VV71.	3

3.1. РАСПАЙКА КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА VS56	4

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОНТРОЛЛЕРА.	4

4.1 ПРОГРАММА VS56.EXE.	5

4.3 ФАЙЛ CONFIG.VS	6

4.4. БИБЛИОТЕКА VS56.LIB.	6

4.5. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ КОНТРОЛЛЕРА.	6

4.5.1. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЗАПИСИ.	7

4.5.2. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЧТЕНИЮ.	7

4.6. ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.	8

4.6.2. ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТОВ	8

4.6.3. РАБОТА С ПРЕРЫВАНИЕМ IRQ5	10

5. СЧИТЫВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА	10

5.2. СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРА ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО ОБРАЩЕНИЯ К ПОРТАМ.	10

6 ЛИТЕРАТУРА	10

Авторские права Ó1997г. ТОО СОбИ ВИДЕОСКАН

+ Россия 105835 Москва Красноказарменная ул. 13

(корпус Е) комн. Е619.

(  тел. (095) 362-72-11

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

При работе с контроллером VS56 следует опираться на [], в настоящем описании указаны отличия для для отдельных прошивок. При этом указаны только главы, имеющие такие отличия.

## 2.2. ПРОШИВКИ ПВМ.

Прошивка определяет конкретные характеристики работы контроллера. Прошивки могут загружаться в контроллер в любой момент времени и любое число раз. Загрузка прошивки занимает около 80мс.

Все прошивки обеспечивают следующие общие возможности:

-время ввода изображения в контроллер - 40мс;

-возможность ввода по любому из 4-х каналов;

Прошивки хранятся в файлах с расширением .SPE.

Необходимо знать, что никакие изменения в этих файлах недопустимы т.к. это может вывести контроллер из строя.

### 2.2.1. ПРОШИВКА VV52.

Прошивка VV52 предназначена для всех вариантов контроллера и обеспечивает следующие возможности:

-ввод изображения с источника стандартного телевизионного сигнала (телекамеры или видеомагнитофона) с разрешением 512*512 точек;

-показ изображения на телевизионнм мониторе;

-частота оцифровки 14.5 Мгц;

-ввод изображения производится с квадратными пикселями;

-возможность использования 4-мя страницами изображения (при наличии 1М памяти на контроллере).

Прошивка храниться в файле с именем VV52.SPE.

### 2.2.2. ПРОШИВКА VV61.

Прошивка VV61 предназначена для варианта контроллера VS56/2 и обеспечивает следующие возможности:

-ввод изображения с источника стандартного телевизионного сигнала (телекамеры или видеомагнитофона) с разрешением 768*512 точек;

-показ изображения на телевизионнм мониторе;

-частота оцифровки 14,5 Мгц;

-возможность использования 2-мя страницами изображения.

Прошивка храниться в файле с именем VV61.SPE.

### 2.2.3. ПРОШИВКА VV71.

Прошивка VV71 предназначена для варианта контроллера VS56/2 и обеспечивает следующие возможности:

-ввод изображения с источника стандартного телевизионного сигнала (телекамеры или видеомагнитофона) с разрешением 1024*512 точек;

-показ изображения на телевизионнм мониторе;

-частота оцифровки 19,3 Мгц;

-возможность использования 2-мя страницами изображения (при наличии 1М памяти на контроллере).

Прошивка храниться в файле с именем VV71.SPE.

### 2.2.4. ПРОШИВКА VV82.

Прошивка VV82 предназначена для варианта контроллера VS56/2 и обеспечивает следующие возможности:

-ввод изображения с источника стандартного телевизионного сигнала (телекамеры или видеомагнитофона) с разрешением 670*576 точек;

-частота оцифровки 12.89 Мгц.

Прошивка храниться в файле с именем VV81.SPE.

## 3.1. РАСПАЙКА КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА VS56

Контроллер может выводить и вводить информацию через 2 разьема:

- разьем 25 ног типа D-SUB расположенный на торце платы;

- разьем 20 ног расположеннй в углу платы.

Расписание ног разьемов представленно в табл. 2.

Таблица 2.

| Сигнал | 25 конт. разьем | 20 конт. разьем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход видео 0 | 1 | 3 |  |
| Вход видео 1 | 14 | 6 |  |
| Вход видео 2 | 2 | 5 |  |
| Вход видео 3 | 15 | 1 |  |
| Земля | 3 | 17, 19 | Земля для видео входов и выходов |
| Выход монитор R | 4 | - | Только для VS56/2 |
| Выход монитор G | 17 | - | Только для VS56/2 |
| Выход монитор B | 5 | - | Только для VS56/2 |
| TTL вход 1 | 7 | 10 |  |
| TTL вход 2 | 20 | 12 |  |
| TTL вход 3 | 8 | 11 |  |
| TTL вход 4 | 21 | 15 |  |
| Выход "40ма" 1 | 9 | 13 |  |
| Выход "40ма" 2 | 22 | 16 |  |
| Выход "40ма" 3 | 10 | 14 |  |
| Выход "40ма" 4 | 23 | 18 |  |
| Выход +12в | 13 | 20 |  |
| Вход "внеший clock" | 19 | - | Для плат "Тандем56" |
| Земля | 6 | - | Для сигнала "внешний clock" |
| Земля | 11, 12 | 2, 4, 8 | Земля для TTL входов-выходов* |

* Все сигналы "Земля" обьеденины на контроллере, однако для обеспечения качественой работы АЦП необходимо соблюдать указанное назначения сигналов.

# 4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОНТРОЛЛЕРА.

Пользователь может работать с контроллером VS56 с помощью различных программных средств:

-программы VS56D.EXE, позволяющей выполнять ряд простейших операций: инициализировать контроллер, ввести изображение, записать его на диск, считать изображение с диска;

-программы VS56FD.EXE, позволяющей записать изображение в файл ;

-собственное программное обеспечение пользователя, которое можно разработать на основе информации по программированию контроллера.

При работе с программой VS56D.EXE в текущей директории должен находится файл CONFIG.VS, который указывает программному обеспечению тип используемого контроллера, адреса рабочей области портов, тип прошивки.

## 4.1 ПРОГРАММА VS56.EXE.

Для работы программы VS56D.EXE требуется IBM PC AT c 640к памяти.

VS56D.EXE представляет собой простейшую программу позволяющую проверить работоспособность контроллера VS56, правильность установки в ЭВМ и присоединения к источнику телевизионного сигнала, а также ввести изображение, записать его на диск, считать с диска и т.д.

Программа вызывается командой VS56D.EXE. После успешного начала работы появляется сообщение ===>>> .

Для получение списка команд программы необходимо нажать клавишу ВК (или пробел). Появляется следующий список:

1-выход в DOS

2-инициализация платы

3-ввод постоянный

4-ввод одиночный

5-пеpеключение канала

6-электpонные pегулиpовки

7-запись на диск

8-чтение с диска

9-переключение экрана

Теперь можно выбрать соответствующую команду.

Если контроллер не был инициализирован ранее, первой командой должна быть "2". Если после этого появится сообщение "мало памяти" необходимо убрать резидентные программы , которые занимают много оперативной памяти. Если появиться сообщение "нет файла *.SPE", необходимо поместить указанный файл в директорию, где находится программа VS56D.EXE. Если появится сообщение "ошибка в файле CONFIG.VS" необходимо проверить наличие и правильность содержания файла CONFIG.VS (о содержании файла см. раздел 4.3). Если появится сообщение "нет платы VS56" необходимо проверить правильность установки контроллера в ЭВМ.

По команде "3" осуществляется постоянный ввод изображения в память контроллера с показом его на экрана TV монитора. Выход из режима непрерывного ввода - по нажатию любой клавиши.

По команде "4" осуществляется однократный ввод изображения.

Используя команду "5" можно сменить номер используемого для ввода телевизионного канала (0-3).

Используя команду "6" можно управлять электронной регулировкой уровня белого на АЦП с помощью клавиш "Q" и "W". Выход из режима - Esc.

Используя команду "7" можно записать изображение на диск. Формат записи - растровый 512*512 для VV52, 768*512 для VV61, 1024*512 для VV71.

Используя команду "8" можно прочитать изображение из файла в контроллер. Визуализация изображения при этом производится на экране TV монитора.

Используя комманду "9" можно переключить номер страницы для ввода и визуализации изображения

## 4.3 ФАЙЛ CONFIG.VS

Файл CONFIG.VS предназначен для обеспечения работы программ VS56.EXE и VS56F.EXE. Файл содержит информацию о типе используемого контроллера, области портов, типе прошивки. Файл может быть создан и отредактирован любым текстовым редактором.

Описание значащих байтов файла:

1 - тип контроллера

6 - VS56;

2 - прошивка контроллера VS56

7 - VV71.SPE.

8 - VV61.SPE.

6 - VV52.SPE.

5 - VV51.SPE.

4 - VV41.SPE.

2 - VV12.SPE.

9 - VV82.SPE.

3 - вариант платы VS56

1 - VS56/1

2 - VS56/2

4 - базовый адрес портов

0 - 0х300

2 - 0х320

5 - должен быть установлен "м".

Пример файла:

6620м - контроллер VS56/2, прошивка VV52.SPE.

## 4.4. БИБЛИОТЕКА VS56.LIB.

Библиотека VS56.LIB не поддерживает работу прошивки VV52.SPE потому программирование контроллера пользователь должен производить на уровне портов с использованием исходных текстов программы VS56D.

## 4.5. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ КОНТРОЛЛЕРА.

Все порты в поршивках VV52, VV61 и VV71 совпадают с описанным в [1] за исключением:

### 4.5.1. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЗАПИСИ.

______________________________________________________________________

0x304 или 0x324 = (write_56+base_port_56)

- регистр управления. В регистре 2 значащих бита:

0-ой бит - управление вводом изображения. При записи 1 начинается процесс ввода изображения, при этом 1-ый бит должен быть так же установлен в 1;

1-ой бит - управление визуализацией изображения. При записи 1 начинается процесс визуализации изображения;

3-ой бит - переключение источника синхросмеси

0 - в качестве источника синхросмеси берется видеосигнал с телекамеры.

1 - в качестве источника синхросмеси берется видеосигнал с внутреннего генератора.

______________________________________________________________________

0x305 или 0x325 = (mask_irq5_56+base_port_56) порт отсутствует

______________________________________________________________________

0x306 или 0x326 = (out_56+base_port_56) порт отсутствует

______________________________________________________________________

0х308 или 0х328 = (ram_dac_adr_56+base_port_56) - регистр данных выходного LUT, для варианта VS56/1 отсутствует;

0х309 или 0х329 = (ram_dac_dan_56+base_port_56)  - регистр адреса выходного LUT, для варианта VS56/1 отсутствует;

0х30a или 0х32a = (ram_dac_mask_56+base_port_56) - регистр маски ЦАП перед началом работы необходимо занести в этот регистр 0xff, для варианта VS56/1 отсутствует.

### 4.5.2. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ ПО ЧТЕНИЮ.

______________________________________________________________________

0х300 или 0х320 = (dan_read_56+base_port_56 )

- регистр данных имеет 8 бит и позволяет считывать данные из экранной памяти конроллера в компьютер. После каждого чтения производится инкремент счетчика столбцов. После 512 (для VV52) или 1024 (для VV71 и VV61) обращений счетчик столбцов возвращается к 0-ому столбцу. Автоматического инкремента строк при этом не происходит. Подробнее о процедуре чтения/записи данных в экранную память см. раздел 4.6.2.

______________________________________________________________________

0х301 или 0х321 = (rs_read_56+base_port_56 )

регистр состояния контроллера. Задействовано 8 бит:

0 бит- флаг кадрового импульса (КИ)

0-нет КИ

1-идет КИ

1 бит-номер полукадра (НПК)

0-идет четный полукадр

1-идет нечетный полукадр

2 бит- флаг кадрового гасящего импульса (КГИ)

0-идет КГИ

1-нет КГИ

3 бит- флаг процесса ввода изображения

0-ввода нет

1-идет ввод

4 бит-входной сигнал TTL вход 1

5 бит-входной сигнал TTL вход 2

6 бит-входной сигнал TTL вход 3

7 бит-входной сигнал TTL вход 4

______________________________________________________________________

0х302 или 0х322 = (ds_read_56+base_port_56 )

регистр чтения состояния на DS2401. Задействован 1 младший бит, который при чтении соответствует логическому уровню на входе/выходе микросхемы DS2401. Используется для чтения уникального серийного номера этой микросхемы.

## 4.6. ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.

### 4.6.2. ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТОВ

Програмирование контроллера с через обращения к портам контроллера поясняется рядом примеров. Кроме этого на дискетке поставляется исходный текст программы VS56D.EXE (СOMMON56.C, INXIL56.C и ASM56.ASM).

Програмирование выходного LUT

Необходимо произвести следующую последовательность действий:

a). вывести адрес в порт ram_dac_adr_56 три раза (для ЦАПов различных цветов);

б). вывести значение данных R LUT в порт ram_dac_dan_56;

в). повторить операции пунктов а-б для другого адреса LUT ( до 255 );

Пример на С ( LUT програмируется линейно):

initLutOut56(unsigned char *tabl)

{

int i;

outp(base_port_56+ram_dac_adr_56,0);

for(i=0;i<256;i++)

{

outp(base_port_56+ram_dac_dan_56,*(tabl+i));

outp(base_port_56+ram_dac_dan_56,*(tabl+i+256));

outp(base_port_56+ram_dac_dan_56,*(tabl+i+512));

}

outp(base_port_56+ram_dac_mask_56,0xff);

}

Ввод изображения в контроллер.

Необходимо произвести следующую последовательность действий:

a). начать ввод:

- дождаться переключения номера полукадра с 0 в 1 (1-ой бит порта rs_read_56);

- вывести 3 в порт write_56;

б). прекратить ввод:

- дождаться 2-х смен номера полукадра;

- вывести 2 в порт write_56 (визуализация при этом останется включенной);

Пример на С:

inputFrame56()

{

waitSwitchNpk56();

outp(base_port_56+write_56,3);

waitSwitchNpk56();

waitSwitchNpk56();

outp(base_port_56+write_56,2);

return(0);

}

waitSwitchNpk56()

{

int a;

a=2 & inp(base_port_56+rs_read_56);

while(a == (2 & inp(base_port_56+rs_read_56)))

;

}

Визуализация изображения из буфера платы без телекамеры.

Если телевизионая камера не используется при работе VS56, а вывод на монитор используется, необходимо в качестве источника телевизионного синхросигнала использовать внутренний телевизионный генератор.  Для этого необходимо установить 1 в 3-м бите порта “0х301 (0х321) = (rs_read_56+base_port_56 )”.

Чтение/запись изображения с видеопамяти.

Перед чтением/записью изображения необходимо выключить визуализацию.

Изображение хранится в видеопамяти контроллера и пользователь имеет доступ к ней через порты dan_56 (по записи) и dan_read_56 (по чтению). В ПВМ имеются раздельные счетчики строк и столбцов, которые перед началом обмена необходимо обнулить. Обнуление производиться записью в порт reset_line_56.

При чтении/записи регистров данных происходит автоматический инкримент счетчика столбцов. После считывания/записи строки (512 байт для VV52, 768 байт для VV61 или 1024 байт для VV71) необходимо инкриментировать счетчик строк, что производится записью в порт inc_line_56. Пример программы считывающей кадр в буфер представлен ниже:

unsigned char *buffer;

mov_buf()

{

int i,j;

waitSwitchNpk56();

outp(base_port_56+write_56,0);

outp(base_port_56+reset_line_56,0);

for(i=0;i<512;i++)

{

for(j=0;j<512;j++)

*(buffer+i*512L+j)=inp(base_port_56+dan_read_56);

outp(base_port_56+inc_line_56,0);

}

waitSwitchNpk56();

outp(base_port_56+write_56,2);

}

### 4.6.3. РАБОТА С ПРЕРЫВАНИЕМ IRQ5

При работе пошивок VV52, VV71 и VV61 контороллер не может вызывать прерывание IRQ5.

# 5. СЧИТЫВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА

По желанию заказчика на контроллер можер быть установлена дополнительная микросхема (производства фирмы DALLAS semiconductor) содержащая уникальный 48-ми битный серийный номер, что позволяет привязывать математическое обеспечение к конкретному контроллеру. Фирма -изготовитель микросхемы гарантирует невозможность повторения этого номера в своих изделиях.

Считать этот номер можно 2-мя разными способами:

- используя специальную прошивку KLUCH56.SPE;

- используя прямое обращение к портам контроллера.

## 5.2. СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРА ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО ОБРАЩЕНИЯ К ПОРТАМ.

Прошивка VV51 предоставляет опытным пользователям возможность прямого обращения к линии чтения/записи микросхемы DS2401.

Для работы в этом режиме необходимо знать технические данные на микросхему DS2401 и порядок обмена по последовательному однопроводному интерфейсу с ней.

Для вывода информации используется 2-ой бит 0х304 (0х324) порта. При записи 0 на DS2401 выдается высокий уровень, а при записи 1 - низкий. Для чтения информации используется 0-ой бит 0х302 (0х322) порта.

# 6 ЛИТЕРАТУРА

[1]	"Техническое Описание VS56" Москва Видеоскан. 1997 г.